|  |  |  | 文書番号 |  | FSDB-058-32-07001v1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 作成日 |  | 2007 年 02 月 12 日 |  |  |  |
| 操作仕様書 |  |  | 大連古野軟件有限公司 |  |  | FSD |  |  |
|  |  |  | 承 認 | 検 認 |  | 作 成 |  |  |
|  |  |  | 劉峰 | 劉峰 |  | 蓋偉東 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 趙偉成 |  |  |
|  | 項目名 | NMEA2000 Bootloader |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照文書： |  |  |  |  |  |  |  |

改訂履歴

| Version | 日付 | 改訂者 | 確認 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver 1.0 | 2007/02/12 | 趙偉成 | 蓋偉東 | 新規作成 |
| Ver 1.1 | 2007/03/22 | 趙偉成 | 蓋偉東 | 2.4 Verify Flash Memoryを削除 |
| Ver 1.2 | 2007/03/22 | 趙偉成 | 蓋偉東 | 3 Bootloader の説明を更新 |
| Ver 1.3 | 2007/05/23 | 趙偉成 | 蓋偉東 | 2.8 Uploaderのerror messageを追加 |

目　　次

1 概要	4

2 Uploaderの説明	4

2.1 ターゲットファイルを選ぶ	5

2.2 設備を検索する(Search)	5

2.3 設備のプログラムをアップデートする(Update)	5

2.4 設備のプログラムを削除する(Erase)	5

2.5 設定(Setting)	6

2.6 Uploaderのバージョン情報を表示する	7

2.7 Uploaderを終了する(Exit)	7

2.8 Uploaderのerror message	7

3 Bootloader の説明	8

3.1 デバイス情報の設定	9

3.2 デバイスのApplication Update失敗条件の設定	10

3.3 Bootloader ボタン説明	11

3.3.1 「Connect」ボタン	11

3.3.2 「Disconnect」ボタン	11

4 注意	11

# 1 概要

NMEA2000機器のプログラムUpdateをPCまたは組み込み機器をホストにして実施する。

開発背景：

NMEA2000機器のプログラム更新については，Airmar社が提案しているフローにあわせることに決まりました．

Airmar社がプログラムUpdateに関する基本設計書を提供しますので、これをもとに詳細設計・実装を行う必要があります．

必要となるのは，

 Uploader…更新対象者へプログラムデータを送信する．PCアプリケーション．

 Bootloader…更新対象者．PCアプリケーション

NMEA2000機器につき、Applicationを更新する際、Bootloaderの実行はApplicationの内容と関係がない。

# 2 Uploaderの説明

図2.1 Uploaderのメインウィンドウ

Uploaderのメインウィンドウには、メニュー、ボタン、設備リスト(Device List)と操作進捗バー(Progress Bar)がある。

設備リストには、設備のAddress、Boot State、Manufacturer、Model ID、Version CodeとSerial Codeがある。

設備のプログラムをアップデートするや検査する前に、「Load File」の操作をしなければならない。設備リストの中に、設備も選択しなければならない。

Address：

Device address.

Boot State：

Startup Monitor、Running Bootloader or Running Application.

Manufacturer：

Manufacturer Code for Airmar Technology.

Model ID：

Fixed length, 32-character ASCII string, e.g.:"PB200 WeatherStation".

Version Code：

Fixed length, 32-character ASCII string.For example:"1.000,1.000,1.000,1.000".

The four values separated by commas represent, in order:

• Bootloader 1 firmware version

• Application 1 firmware version

• Bootloader 2 firmware version

• Application 2 firmware version

Product Code(Serial Code)：

This product code is uniquely assigned by the NMEA for exclusive use in the specific product.

## 2.1 ターゲットファイルを選ぶ

メニューで「File」->「Load File」をクリックするや「Load File」のボタンをクリックすると、「ファイルを開く」のウィンドウを表示する。このウィンドウでターゲットファイルを選ぶことができる。

図2.1.1 「ファイルを開く」のウィンドウ

## 2.2 設備を検索する(Search)

メニューで「Tool」->「Search」をクリックするや「Search」のボタンをクリックすると、設備を検索することができます。検索完了した際、すべてアップデートできる設備はリストに表示する。

## 2.3 設備のプログラムをアップデートする(Update)

ターゲットファイルの選択動作と設備リストの検索動作を実行した場合、ユーザは設備リストに一つ設備を選択して、メニューで「Tool」->「Update」をクリックするや「Update」のボタンをクリックすると、設備のアップデートを実行する。

プログラムがFlash Memory Updateを完成した後、自動的にFlash Memory Verifyを実行する。

## 2.4 設備のプログラムを削除する(Erase)

設備リストの検索動作を実行した場合、メニューで「Tool」->「Erase」をクリックするや「Erase」のボタンをクリックすると、設備のプログラムの削除を実行する。

## 2.5 設定(Setting)

メニューで「Tool」->「Setting」をクリックするや「Setting」のボタンをクリックすると、Uploaderの設定ウィンドウを表示する。

この設定のウィンドウには、以下の動作を定義できる。

Confirm Application version when update flash memory:

この項目を選択する場合、プログラムをアップデートの途中、ユーザと設備のapplication firmware バージョン確認して、続けてアップデートするかどうかを判断する。

デフォルト値はChecked ONの状態です。

Show warning when erase flash memory:

この項目を選択する場合、昔の設備のプログラムを削除する際、ユーザと削除の動作を確認して、削除するかどうかを判断する。

デフォルト値はChecked ONの状態です。

Reboot target device after update successfully:

この項目を選択する場合、設備のプログラムをアップデートした後、設備の再起動を実行する。

デフォルト値はChecked ONの状態です。

図2.5.1 「設定」のウインドウ

## 2.6 Uploaderのバージョン情報を表示する

メニューで「Help」->「Version」をクリックすると、バージョン情報のウィンドウを表示する。

図2.6.1 「Version Information」ウインドウ

## 2.7 Uploaderを終了する(Exit)

メニューで「File」->「Exit」をクリックするやメインウィンドウの右上側の「Ｘ」ボタンをクリックすると、Uploaderを終了する。

## 2.8 Uploaderのerror message

| Error Message | Comment |
| --- | --- |
| Failed : Obtain CAN name error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 59392 NACK）、 又は応答したPGN 60928を受信できたが、PGN 60928解析にエラーが出る。 |
| Failed : Set access level 1 error! | 応答したPGN 126208-2を受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126208-2 NACK）。 |
| Failed : Receive boot state acknowledge error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は応答したPGN 65285を受信できたが、PGN 65285解析にエラーが出る。 |
| Failed : Receive address claim PGN 60928 error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126208-2 NACK）、 又は応答したPGN 60928を受信できたが、PGN 60928解析にエラーが出る。 |
| Failed : Increase startup monitor timeout error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126208-2 NACK）。 |
| Failed : Obtain a random seed error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126208-2 NACK）、 又は応答したPGN 65287を受信できたが、PGN 65287解析にエラーが出る。 |
| Failed : Set access level 5 error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126208-2 NACK）。 |
| Failed : Receive bootloader version error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126208-2 NACK）。 |
| Failed : Select processor region error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126720-6 NACK）、 又は応答したPGN 126720-6を受信できたが、PGN 126720-6解析にエラーが出る。 |
| Failed : Unlock flash memory error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126720-6 NACK）、 又は応答したPGN 126720-6を受信できたが、PGN 126720-6解析にエラーが出る。 |
| Failed : Erase flash memory error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126720-6 NACK）、 又は応答したPGN 126720-6を受信できたが、PGN 126720-6解析にエラーが出る。 |
| Failed : Initiate programming flash memory error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126720-6 NACK）、 又は応答したPGN 126720-6を受信できたが、PGN 126720-6解析にエラーが出る。 |
| Failed : Initiate verifying flash memory error! | 応答したPGNを受信できていない、 又は受信したPGNはNACK（PGN 126720-6 NACK）、 又は応答したPGN 126720-6を受信できたが、PGN 126720-6解析にエラーが出る。 |
| Failed : Open AX file error! | ファイルを開くことができない。 |
| Failed : Block header error! | S-Record 0 エラーを解析する。 |
| Failed : S-Record error!\nChecksum error! | S-Record checksum error。 |
| Failed : S-Record error!\nOther error! | S-Record other error。 |

# 3 Bootloader の説明

ターゲットデバイス上にあり、ターゲットデバイスApplication Firmwareのプログラムのバージョンアップに使われる。Bootloaderを他の組込みデバイス中へ移植できる。

今回の開発は、Uploader - Bootloader間の通信を検証するために、PCプラットフォームで一つシミュレータプログラムを作成する。

図3.1 Bootloadermメインウィンドウ

画面の右側はDevice Settingの区域で、ファームウェアのバージョンアップする前に、この区域でデバイスの情報を設定したり、ファームウェアがバージョンアップする時に発生するErrorをシミュレーションする。

画面の左側はUpdate Sequence区域で、ファームウェアのバージョンアップを行う時、この区域でBootloader状態を表示して、Checkbox の位置はバージョンアップ状態に従って変更される。

シミュレータ情報を設定した後、「Connect」ボタンをクリックすると、デバイスが起動され、ネットワークに接続される。

「Disconnect」ボタンをクリックすると、デバイスはネットワークと切断される。

## 3.1 デバイス情報の設定

Device Setting 区域で、デバイス情報は下記の通り：

1.Unique Number

2.Manufacturer Code

3.Device Class

4.Industry Group

5.Product Code

6.NMEA 2000R Database Version

7.Manufacturer's Model ID

8.Master CPU Bootloader Ver.

9.Slave CPU Bootloader Ver.

10.Access Level Timeout (Second)

図3.1.1 デバイス情報の設定

## 3.2 デバイスのApplication Update失敗条件の設定

Device Setting 区域で、対応するCheckboxを選択すると、対応するファームウェアバージョンアップの失敗条件を設定できる。

設定できる失敗条件は下記の通り：

1.Address Cliam Failed

2.Product Information not Match

3.Set Access Level 1 Error

4.Master Reset Error

5.Increase Startup Monitor Timeout Error

6.Set Access Level 5 Error

7.Launch Bootloader Error

8.Select Processor Region Error

9.Unlock Flash Memory Error

10.Lock Flash Memory Error

11.Erase Flash Memory Error

12.Initiate Programming Flash Memory Error

13.Verify Flash Memory Error

14.Transmit Data Block Error

図3.2.1 デバイスのApplication Update失敗条件の設定

## 3.3 Bootloader ボタン説明

図3.3.1 Bootloaderのボタン

### 3.3.1 「Connect」ボタン

デバイス情報とファームウェア失敗条件を設定した後、「Connect」ボタンをクリックすると、デバイスはネットワークに接続され、バージョンアップを待つ。

「Connect」ボタンをクリックした後、「Reset」ボタン、「Connect」ボタン、。「Master CPU FW」ボタン、「Slave CPU FW」ボタンは使用不可の状態となり、「Disconnect」ボタンは使用可能の状態となる。デバイス情報テキストボックスは使用不可の状態となる。

### 3.3.2 「Disconnect」ボタン

「Disconnect」ボタンをクリックすると、デバイスはネットワークと切断される。

「Disconnect」ボタンをクリックした後、「Reset」ボタンと、「Connect」ボタン、「Master CPU FW」ボタンと「Slave CPU FW」ボタンは使用可能の状態となり、「Disconnect」ボタンは使用不可の状態となる。デバイス情報テキストボックスは使用可能の状態となる。

# 4 注意

Uploaderを使ってアップデートしている場合、設備の電源は中途でオフしないようにください。